# Tierarzneimittel DVO (EU) 2025-2091 GMP (3 von 12) Kap VIII-XI ZERTIFIZIERUNG UND CHARGENFREIGABE

Quelle: Amtsblatt der EU, CELEX 32025R2091, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32025R2091

# KAPITEL VIII ZERTIFIZIERUNG UND CHARGENFREIGABE

## Artikel 38 Sachkundige Person

(1) Jede Herstellungsstätte, in der Tierarzneimittel in der Union hergestellt werden, muss über mindestens eine sachkundige Person verfügen.

(2) Um den Anforderungen des Artikels 97 Absatz 6 der Verordnung (EU) 2019/6 zu genügen, muss sich die sachkundige Person mindestens über Folgendes vergewissern:

a) die Quelle und die Spezifikationen der bei der Herstellung von Tierarzneimitteln verwendeten Materialien sowie die Verpackungsmaterialien erfüllen die Zulassungsbedingungen;

b) die Wirkstoffe wurden gemäß der guten Herstellungspraxis hergestellt und gemäß der guten Vertriebspraxis vertrieben;

c) sofern zutreffend sind die virale und die mikrobiologische Sicherheit sowie der TSE-Status (transmissible spongiforme Enzephalopathie) aller bei der Herstellung verwendeten Materialien konform mit den Zulassungsbedingungen;

d) alle Herstellungsschritte, einschließlich Kontrollen und Prüfungen, wurden in Übereinstimmung mit der Arzneimittelzulassung und in einer gemäß dieser zugelassenen Herstellungsstätte sowie gemäß der guten Herstellungspraxis durchgeführt;

e) es wurden alle erforderlichen Inprozesskontrollen und Prüfungen, einschließlich der Überwachung der Umgebung, durchgeführt und es liegen entsprechende Protokolle vor;

f) die Ergebnisse der Qualitätskontrolltests des Fertigprodukts stimmen mit den relevanten Spezifikationen bzw. gegebenenfalls mit dem Programm für die Echtzeit-Freigabeprüfung überein;

g) fortlaufende Stabilitätsdaten stützen weiterhin die Zertifizierung;

h) die Auswirkung jeglicher Abweichung vom Herstellungsprozess oder bei der Prüfung wurde bewertet, und alle zusätzlichen Kontrollen und Prüfungen sind abgeschlossen;

i) die Auswirkung jeglicher Änderung am Herstellungsprozess oder bei der Prüfung wurde bewertet, und alle zusätzlichen Kontrollen und Prüfungen sind abgeschlossen;

j) Audits in den Herstellungsstätten und den an der Herstellung oder Prüfung von Wirkstoffen beteiligten Stätten stützen die Zertifizierung der Charge;

k) es wurden Maßnahmen in Bezug auf die Umsetzung der ausgelagerten Herstellung oder Prüfung gemäß den Vereinbarungen über die Unterauftragsvergabe getroffen;

l) alle Untersuchungen zu Aspekten, die die Qualität der zu zertifizierenden Charge betreffen, wurden in einer Weise abgeschlossen, die ausreicht, um die Zertifizierung der Charge zu stützen;

m) das Selbstinspektionsprogramm wird durchgeführt.

Obgleich die sachkundige Person die Verantwortung dafür trägt, sicherzustellen, dass die in Unterabsatz 1 genannten Punkte überprüft werden, kann sie diese Aufgaben an entsprechend geschulte Mitarbeiter oder Dritte delegieren.

(3) Die sachkundige Person muss Zugang zu allen Dokumenten haben, die für die Schritte, für die sie die Verantwortung übernimmt, relevant sind, darunter die Informationen in der Arzneimittelzulassung, anhand derer beurteilt werden kann, ob die relevanten Anforderungen erfüllt sind, und die relevanten Daten zum gesamten Prozess zur Herstellung des Tierarzneimittels, einschließlich Importaktivitäten, falls zutreffend.

(4) Wenn mehrere sachkundige Personen an der Bewertung einer Charge eines Tierarzneimittels beteiligt sind, sind ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten, einschließlich Details zur Zuständigkeit für die Bewertung jeglicher Abweichungen, eindeutig schriftlich festzulegen.

(5) Die sachkundige Person darf sich auf von Dritten durchgeführte Audits stützen, die spezifischen Herstellungsstätten bescheinigen, dass sie die gute Herstellungspraxis befolgen. In diesem Fall gelten die Anforderungen des Artikels 43. Die sachkundige Person muss Zugang zu allen Dokumenten haben, die für die Überprüfung des Auditergebnisses relevant sind.

Bei der Annahme des Auditberichts muss die sachkundige Person Folgendes berücksichtigen:

a) ob der Auditbericht die allgemeinen Anforderungen der guten Herstellungspraxis, wie das Qualitätsmanagementsystem und die Produktions- und Qualitätskontrollverfahren für das gelieferte Produkt, behandelt, und zwar so detailliert, dass daraus geschlossen werden kann, dass die relevanten Tätigkeiten, die Gegenstand des Audits sind, der Arzneimittelzulassung und der guten Herstellungspraxis entsprechen;

b) im Fall ausgelagerter Tätigkeiten, ob die Übereinstimmung mit der Arzneimittelzulassung und der guten Herstellungspraxis verifiziert wurde.

## Artikel 39 Zertifizierung und Chargenfreigabe

(1) Tierarzneimittelchargen können erst zum Verkauf oder zur Abgabe an den Markt freigegeben werden, nachdem eine sachkundige Person — anhand eines Kontrollberichts — bescheinigt hat, dass jede Tierarzneimittelcharge gemäß den Anforderungen der Arzneimittelzulassung und der guten Herstellungspraxis hergestellt und getestet wurde. Die Zertifizierung kann nur durch die für einen Hersteller tätige sachkundige Person erfolgen, die in der Arzneimittelzulassung genannt ist. Ein Muster für die Bescheinigung über die Chargenfreigabe ist in Anhang VIII enthalten.

(2) Die sachkundige Person kann sich nur dann auf die Echtzeit-Freigabeprüfung oder die parametrische Freigabe stützen, wenn die Bedingungen und Anforderungen des Anhangs IX erfüllt sind.

(3) Ein Nachweis über die Zertifizierung gemäß Absatz 1 muss von der sachkundigen Person in einem Register oder einem gleichwertigen, hierfür vorgesehenen Dokument protokolliert werden. Das Register oder gleichwertige Dokument muss stets aktualisiert werden und der zuständigen Behörde ein Jahr über das Verfalldatum der betroffenen Charge hinaus oder mindestens fünf Jahre lang nach der Zertifizierung der Charge durch die sachkundige Person zur Verfügung stehen, wobei der längere Zeitraum gilt.

(4) Die sachkundige Person, die die Zertifizierung der Charge eines Tierarzneimittels vornimmt, kann die gesamte Verantwortung für alle Herstellungsstufen der Charge übernehmen oder sich diese Verantwortung mit anderen sachkundigen Personen teilen, die die Konformität bestimmter Schritte der Herstellung und Kontrolle einer Charge bestätigt haben.

Wenn in einer Herstellungsstätte nur eine Teilherstellung stattfindet, muss die sachkundige Person in dieser Stätte zumindest bestätigen, dass die in der Herstellungsstätte durchgeführten Vorgänge der guten Herstellungspraxis und den Bestimmungen der schriftlichen Vereinbarung entsprechen, in der die Vorgänge aufgeführt sind, für die die Herstellungsstätte verantwortlich ist. Eine Teilherstellung kann nur in einer Herstellungsstätte stattfinden, die gemäß den Zulassungsbedingungen zugelassen wurde. Ein Muster für die Bestätigung über die Teilherstellung ist in Anhang VIII enthalten.

(5) Stammen unterschiedliche Chargen eines Fertigprodukts aus derselben Bulkproduktcharge, kann die Zertifizierung der unterschiedlichen Fertigproduktchargen auf die Qualitätskontrollprüfung einer zuvor zertifizierten Charge gestützt werden, sofern sich dies anhand der Grundsätze des Qualitätsrisikomanagements begründen lässt. Die sachkundige Person muss mindestens folgende Punkte nachprüfen:

a) Die relevanten Anforderungen für die Lagerung des Bulkprodukts vor der Verpackung wurden erfüllt.

b) Die Charge des Fertigprodukts wurde unter den erforderlichen Bedingungen gelagert und gegebenenfalls transportiert.

c) Die Sendung blieb geschützt, und es gibt keine Hinweise auf Manipulation während der Lagerung oder des Transports.

d) Es wurde eine Identifizierung des Produkts vorgenommen.

e) Die geprüften Proben sind repräsentativ für alle Fertigproduktchargen, die aus der Bulkproduktcharge stammen.

(6) Zertifiziert die sachkundige Person gemäß Absatz 1 eine Charge eines Tierarzneimittels, so erteilt sie für diese Charge den Freigabestatus, indem sie eine formale und eindeutige Mitteilung an die das Produkt freigebende Herstellungsstätte übermittelt.

(7) Bis zur Erteilung des Freigabestatus gemäß Absatz 6 muss die Charge in der Herstellungsstätte verbleiben oder in Quarantäne an eine andere für diesen Zweck zugelassene Herstellungsstätte gesandt werden. Es sind Sicherheitsvorkehrungen zu treffen, die gewährleisten, dass nicht zertifizierte Chargen nicht freigegeben werden. Hierbei kann es sich um physische Vorkehrungen (durch Abtrennung und Kennzeichnung) oder um elektronische Vorkehrungen (durch Einsatz validierter computergestützter Systeme) handeln. Wenn nicht zertifizierte Chargen von einer zugelassenen Herstellungsstätte zu einer anderen transportiert werden, sind die Sicherheitsvorkehrungen zur Verhinderung einer vorzeitigen Freigabe beizubehalten.

## Artikel 40 Zusätzliche Erwägungen hinsichtlich Einfuhren von Tierarzneimitteln

(1) Um der Anforderung des Artikels 97 Absatz 7 der Verordnung (EU) 2019/6 zu genügen, kann die Zertifizierung durch die sachkundige Person erst nach der physischen Einfuhr stattfinden. Der Ort der physischen Einfuhr und der Standort, an dem die für die Zertifizierung/Bestätigung verantwortliche sachkundige Person tätig ist, bedürfen einer Erlaubnis gemäß Artikel 88 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/6.

(2) Die vom eingeführten Produkt entnommenen Proben müssen vollständig repräsentativ für die Charge sein. Die für die Testung der eingeführten Charge erforderlichen Proben sowie die Referenzproben und/oder Rückstellmuster können entweder nach dem Eintreffen in der Union oder an der Herstellungsstätte in dem Drittstaat nach einem dokumentierten Verfahren entnommen werden. Die Herstellungsstätten haben in einer schriftlichen Vereinbarung festzulegen, wer für die Probenahme verantwortlich ist. Alle Proben, die außerhalb der Union entnommen werden, sind unter den gleichen Transportbedingungen zu versenden wie die Charge, für die sie repräsentativ sind.

(3) Wenn die Probenahme in einer Herstellungsstätte in einem Drittstaat durchgeführt wird, ist das dokumentierte Verfahren gemäß Absatz 2 anhand der Grundsätze des Qualitätsrisikomanagements zu begründen, und es sind mindestens folgende Elemente abzudecken:

a) Audits der Herstellungstätigkeiten einschließlich Probenahme in der Herstellungsstätte im Drittstaat und Bewertung der darauf folgenden Transportschritte für die Charge und die Proben, um zu gewährleisten, dass die Proben für die eingeführte Charge repräsentativ sind;

b) eine umfassende Analyse, die die Schlussfolgerung stützt, dass die im Drittstaat entnommenen Proben nach der Einfuhr für die Charge repräsentativ sind, und die mindestens Folgendes umfasst:

— eine Beschreibung des Probenahmeverfahrens;

— eine Beschreibung der Transportbedingungen für die Probe und die eingeführte Charge; alle Unterschiede sind zu begründen;

— eine Vergleichsanalyse der im Drittstaat entnommenen Proben und der nach der Einfuhr entnommenen Proben; Abweichungen oder außerhalb der Trends liegende (OOT) Ergebnisse sind zu dokumentieren und zu untersuchen;

— eine Berücksichtigung des Zeitabstands zwischen der Probenahme und der Einfuhr der Charge sowie Generierung von Daten, die die Angemessenheit festgelegter Grenzwerte belegen;

c) es sind regelmäßige Analysen von nach der Einfuhr zufällig entnommenen Proben durchzuführen, um das fortgesetzte Vertrauen in die in einem Drittstaat entnommenen Proben zu rechtfertigen;

d) vor der Zertifizierung einer Probe sind die Lagerungs- und Transportbedingungen für das Fertigprodukt und die Proben zu überprüfen;

e) die von der Herstellungsstätte im Drittstaat bereitgestellte Chargendokumentation muss in einem Format und einer Sprache vorgelegt werden, die der Einführer versteht;

f) an der für die Zertifizierung verantwortlichen Herstellungsstätte müssen die entsprechende Auftrags- und Lieferdokumentation zur Prüfung bereitstehen;

g) bei Unterteilung von Chargen und der gesonderten Einfuhr von Teilmengen ist die Bilanzierung der Mengen zu verifizieren und zu dokumentieren; jede Abweichung ist unter der Aufsicht der für die Zertifizierung der Charge verantwortlichen sachkundigen Person zu untersuchen;

h) die für die Zertifizierung verantwortliche Herstellungsstätte hat sicherzustellen, dass ein fortlaufendes Stabilitätsprogramm besteht und dass Referenzproben und Rückstellmuster entnommen wurden; das fortlaufende Stabilitätsprogramm darf an der Herstellungsstätte im Drittstaat durchgeführt werden.

(4) Die für die Zertifizierung verantwortliche Herstellungsstätte muss den Hersteller im Drittland qualifizieren und eine regelmäßige Überwachung vornehmen, auch im Wege von Audits vor Ort, um die Einhaltung der guten Herstellungspraxis und der Zulassungsbedingungen sicherzustellen.

## Artikel 41 Umverpackungsvorgänge

Die an einer Herstellungsstätte tätige sachkundige Person, die ausschließlich mit Umverpackungsvorgängen befasst ist, muss bescheinigen, dass die Umverpackung gemäß den betreffenden Anforderungen der guten Herstellungspraxis erfolgt ist.

## Artikel 42 Umgang mit ungeplanten Abweichungen

Ist eine ungeplante Abweichung bezüglich des Herstellungsverfahrens bzw. der analytischen Kontrollmethoden aufgetreten, dann darf eine sachkundige Person die Konformität einer Charge bestätigen oder die Charge zertifizieren, sofern folgende Bedingungen erfüllt sind:

a) die Spezifikationen für Wirkstoffe, Hilfsstoffe, Verpackungsmaterialien und das Endprodukt werden eingehalten;

b) es findet eine umfassende Bewertung der Auswirkung der Abweichung statt, die die Schlussfolgerung stützt, dass der Fall keine negativen Folgen für die Qualität, Sicherheit oder Wirksamkeit des Produkts hat;

c) sofern zutreffend, wurde die Notwendigkeit der Aufnahme der betroffenen Charge(n) in das fortlaufende Stabilitätsprogramm evaluiert.

# KAPITEL IX AUSGELAGERTE TÄTIGKEITEN

## Artikel 43 Anforderungen an ausgelagerte Tätigkeiten

(1) Das Auslagern (Outsourcing) von Vorgängen im Zusammenhang mit der Herstellung oder Kontrolle von Tierarzneimitteln geschieht durch einen schriftlichen Vertrag, in dem die Zuständigkeiten jeder Partei klar dargestellt sind.

(2) Der Hersteller (im Folgenden „Auftraggeber“) muss die Eignung des Subunternehmers (im Folgenden „Auftragnehmer“) zur Ausführung der ausgelagerten Tätigkeiten beurteilen.

(3) Der Auftraggeber hat sicherzustellen, dass der Auftragnehmer ausreichende Informationen erhält, um die ausgelagerten Tätigkeiten ausführen zu können, und dass sich der Auftragnehmer über alle Probleme im Klaren ist, die mit dem Produkt oder der Arbeit in Zusammenhang stehen und die eine Gefahr für die Räumlichkeiten, die Ausrüstung, das Personal oder für sonstige Materialien oder sonstige Produkte darstellen könnten.

(4) Der Vertrag muss folgende zusätzliche Aspekte berücksichtigen:

a) der Auftragnehmer muss die gute Herstellungspraxis einhalten;

b) der Auftragnehmer muss Audits oder Inspektionen durch den Auftraggeber und die zuständigen Behörden in Verbindung mit den ausgelagerten Tätigkeiten zulassen;

c) alle Protokolle in Zusammenhang mit den ausgelagerten Tätigkeiten sowie Referenzproben sind entweder an den Auftraggeber zu übermitteln, oder der Auftraggeber muss anderenfalls Zugriff darauf erhalten;

d) der Auftragnehmer darf ohne die schriftliche Genehmigung des Auftraggebers keine Unteraufträge über die ihm vertraglich übertragene Arbeit vergeben.

(5) Der Auftraggeber muss die Protokolle und Ergebnisse der ausgelagerten Tätigkeiten überprüfen und beurteilen und gegebenenfalls entsprechende Maßnahmen ergreifen.

# KAPITEL X QUALITÄTSMÄNGEL UND PRODUKTRÜCKRUFE

## Artikel 44 Qualitätsmängel

(1) Es ist ein System einzurichten, mit dem sichergestellt wird, dass sämtliche qualitätsbezogenen Beanstandungen, ob mündlich oder schriftlich, dokumentiert und gründlich untersucht werden, und dass angemessene Maßnahmen, erforderlichenfalls einschließlich des Rückrufs von Tierarzneimitteln, ergriffen werden.

(2) Das für den Umgang mit qualitätsbezogenen Beanstandungen und die Durchführung von Untersuchungen über Qualitätsmängel verantwortliche Personal muss unabhängig von der Marketing- und der Vertriebsabteilung sein, sofern nicht anders begründet. Nimmt die an der Zertifizierung der betroffenen Chargen beteiligte sachkundige Person nicht an der Untersuchung teil, ist sie zeitnah zu informieren.

(3) Es sind Arbeitsanweisungen auszuarbeiten, in denen die nach Erhalt einer qualitätsbezogenen Beanstandung zu ergreifenden Maßnahmen beschrieben werden. Diese Arbeitsanweisungen müssen mindestens Folgendes abdecken:

a) die Bestimmung des Umfangs des Qualitätsmangels;

b) die Beurteilung der Risiken, die von dem Qualitätsmangel ausgehen;

c) die Identifizierung der potenziellen Ursachen des Qualitätsmangels oder, wenn die Ursache nicht ermittelt werden kann, die wahrscheinlichste Ursache;

d) das Erfordernis geeigneter Risikominimierungsmaßnahmen;

e) das Erfordernis von Abhilfe- oder Präventionsmaßnahmen;

f) die Bewertung der Auswirkungen, die eine Rückrufaktion auf die Verfügbarkeit des Tierarzneimittels haben kann;

g) die zu unternehmende interne und externe Kommunikation.

(4) Wird der Umgang mit qualitätsbezogenen Beanstandungen und mutmaßlichen Qualitätsmängeln zentral innerhalb einer Organisation gesteuert, so sind die jeweiligen Aufgaben und Zuständigkeiten der einzelnen Beteiligten zu dokumentieren.

(5) Wird das Tierarzneimittel von einem anderen Rechtsträger hergestellt, der nicht der Zulassungsinhaber ist, sind die Aufgaben und Zuständigkeiten des Herstellers, des Zulassungsinhabers und aller anderen relevanten Dritten schriftlich festzulegen.

(6) Wenn in einer Charge ein Qualitätsmangel festgestellt oder vermutet wird, ist zu erwägen, ob weitere Chargen oder gegebenenfalls andere Produkte überprüft werden müssen, um festzustellen, ob diese auch betroffen sind. Chargen, die möglicherweise Anteile der mangelhaften Charge oder der mangelhaften Bestandteile beinhalten, sind zu untersuchen.

(7) Die Untersuchungen von Qualitätsmängeln müssen eine Nachprüfung früherer Berichte über Qualitätsmängel oder anderer relevanter Informationen auf etwaige spezifische oder wiederkehrende Probleme umfassen.

(8) Bei einer Untersuchung ist vorrangig sicherzustellen, dass angemessene Maßnahmen zur Risikominimierung ergriffen werden. Alle getroffenen Entscheidungen und Maßnahmen müssen dem Grad des Risikos Rechnung tragen und dokumentiert werden. Die Wirksamkeit der durchgeführten Abhilfe- und Präventionsmaßnahmen ist zu überwachen.

(9) Qualitätsmängel sind zeitnah dem Zulassungsinhaber zu melden. Wenn ein bestätigter Qualitätsmangel vorliegt, der einen Produktrückruf oder eine ungewöhnliche Liefereinschränkung zur Folge haben könnte, sind auch die zuständigen Behörden zu informieren. Ungeplante Abweichungen wie in Artikel 42 beschrieben brauchen nicht gemeldet zu werden.

(10) Maßnahmen für den Umgang mit Qualitätsmängeln müssen im Verhältnis zu den Risiken stehen, und der Schutz der behandelten Tiere sowie die Anwendersicherheit müssen an erster Stelle stehen. Soweit möglich sind die zu ergreifenden Maßnahmen mit den betroffenen zuständigen Behörden im Voraus zu erörtern.

## Artikel 45 Produktrückrufe

(1) Es sind Verfahren für den Rückruf von Produkten einzuführen, darunter dazu, wie der Rückruf einzuleiten ist, wer im Fall eines Rückrufs zu informieren ist (einschließlich zuständiger Behörden) und wie das zurückgerufene Material zu behandeln ist. Es ist eindeutig festzulegen, welche Rolle und welche Aufgaben dem Hersteller und dem Zulassungsinhaber bei der Einleitung und Durchführung von Rückrufen jeweils zukommen.

(2) Es ist sicherzustellen, dass Rückrufaktionen unverzüglich und jederzeit in Gang gesetzt werden können. In bestimmten Fällen und zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher und der Tiere kann es nötig sein, Produkte vor Ergründung der Ursache oder des vollen Ausmaßes des Qualitätsmangels zurückzurufen.

(3) Die Wirksamkeit des Rückrufverfahrens ist regelmäßig zu bewerten, sowohl innerhalb als auch außerhalb der Dienststunden. Es ist zu überlegen, Schein-Rückrufaktionen durchzuführen, und das Ergebnis dieser Bewertung ist zu dokumentieren.

(4) Zurückgerufene Produkte sind als solche zu kennzeichnen sowie getrennt und gesichert zu lagern, solange eine Entscheidung darüber aussteht, was mit ihnen geschehen soll. Der Fortschritt des Rückrufs ist bis zum Abschluss des Rückrufverfahrens und der Erstellung eines Abschlussberichts aufzuzeichnen, einschließlich einer Bilanzierung der ausgelieferten und zurückerhaltenen Mengen der betroffenen Produkte oder Chargen.

(5) Alle betroffenen zuständigen Behörden sind vor Beginn eines Rückrufs zu informieren, es sei denn, zum Schutz der Verbraucher- oder der Tiergesundheit ist sofortiges Handeln geboten. Die zuständigen Behörden sind auch in Fällen zu informieren, in denen für eine mangelhafte Charge keine Rückrufaktion geplant ist, weil die Charge abgelaufen ist.

(6) Zusätzlich zu Rückrufen können andere risikomindernde Maßnahmen in Betracht gezogen werden, um Risiken durch Qualitätsmängel zu bewältigen, wie z. B. die Übermittlung entsprechender Informationen an Fachkräfte des Gesundheitswesens. Ein solches Vorgehen ist mit den zuständigen Behörden zu erörtern und abzustimmen.

# KAPITEL XI SCHLUSSBESTIMMUNGEN

## Artikel 46 Inkrafttreten und Geltungsbeginn

Diese Verordnung tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Sie gilt ab dem 16. Juli 2026.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Brüssel, den 17. Oktober 2025

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## ABSCHNITT I

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## ANWENDUNGSBEREICH

Die in diesem Anhang festgelegten zusätzlichen Anforderungen gelten für die Herstellung von sterilen Produkten und Produkten, bei denen eine aseptische Herstellung erforderlich ist.

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## ABSCHNITT II

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## ALLGEMEINE GRUNDSÄTZE

Tabelle (zeilenweise wiedergegeben):

II.1. | Für die Herstellung steriler Produkte gelten besondere Anforderungen, um das Risiko einer Kontamination mit Mikroorganismen, Partikeln und Endotoxinen/Pyrogenen möglichst gering zu halten. Dabei müssen insbesondere folgende Aspekte berücksichtigt werden: a) Räumlichkeiten, Ausrüstung und Prozesse müssen angemessen ausgelegt, qualifiziert und/oder validiert und gegebenenfalls kontinuierlich überprüft werden. Zum besseren Schutz des Produkts vor möglichen Fremdquellen für eine Kontamination mit Endotoxinen/Pyrogenen, Partikeln und Mikroorganismen und zur schnellen Erkennung möglicher Verunreinigungen in der Umgebung und im Produkt müssen geeignete Technologien (z. B. Barrieresysteme mit beschränktem Zugang, Isolatoren, Robotersysteme, schnelle/alternative Methoden und Systeme zur kontinuierlichen Überwachung) in Betracht gezogen werden. b) Das Personal muss ausreichend qualifiziert und erfahren sein und eine spezielle Schulung mit Schwerpunkt auf den Grundsätzen des Schutzes steriler Produkte erhalten haben. c) Die Prozesse und Überwachungssysteme für die Herstellung steriler Produkte müssen von Personal mit entsprechenden Kenntnissen (einschließlich der Aspekte des Prozesses und der einschlägigen technischen und mikrobiologischen Kenntnisse) konzipiert, in Betrieb genommen, qualifiziert, überwacht und regelmäßig überprüft werden. d) Ausgangsstoffe und Verpackungsmaterialien müssen angemessen kontrolliert und geprüft werden, um sicherzustellen, dass die mikrobiologische Grundbelastung (bioburden) und der Gehalt an Endotoxinen/Pyrogenen für die Verwendung geeignet sind. e) Prozesse im Zusammenhang mit der Fertigstellung und Lagerung steriler Produkte dürfen die Sterilität des Produkts nicht beeinträchtigen. Zu den in diesem Zusammenhang zu berücksichtigenden Aspekten gehören die Unversehrtheit des Behältnisses und die Aufrechterhaltung geeigneter Lagerbedingungen. f) Alle Nichtkonformitäten, wie z. B. Fehler bei Sterilitätsprüfungen, Abweichungen bei der Umgebungsüberwachung oder Abweichungen von festgelegten Verfahren, müssen vor der Zertifizierung/Freigabe der Charge angemessen untersucht werden. Bei der Untersuchung müssen die möglichen Auswirkungen auf den Prozess und die Qualität des Produkts ermittelt und geklärt werden, ob möglicherweise noch andere Prozesse oder Chargen betroffen sind. Es muss klar begründet und dokumentiert werden, warum ein Produkt oder eine Charge in den Untersuchungsumfang einbezogen oder davon ausgeschlossen wurde.

II.2. | Prozesse, Ausrüstung, Räumlichkeiten und Herstellungstätigkeiten müssen in Übereinstimmung mit den Grundsätzen des Qualitätsrisikomanagements verwaltet werden, um mögliche Qualitätsrisiken proaktiv zu ermitteln, zu bewerten und zu kontrollieren. Überwachung oder Prüfung allein gelten nicht als ausreichend, um die Sterilität zu gewährleisten.

II.3. | Der Hersteller muss eine Strategie zur Kontaminationskontrolle ausarbeiten und am Standort umsetzen. Die Strategie zur Kontaminationskontrolle muss darauf abzielen, Kontaminationen zu verhindern, indem alle kritischen Kontrollpunkte ermittelt und die Wirksamkeit aller Kontrollen (Konzeption, Verfahren, Technik und Organisation) sowie der Überwachungsmaßnahmen bewertet werden, die zum Risikomanagement durchgeführt werden. Die Strategie zur Kontaminationskontrolle muss regelmäßig auf ihre Wirksamkeit überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden und muss auch zu einer kontinuierlichen Verbesserung der Herstellungs- und Kontrollmethoden führen.

II.4. | Die Strategie zur Kontaminationskontrolle umfasst zwar eine Reihe miteinander verbundener Maßnahmen, die in der Regel einzeln bewertet, kontrolliert und überwacht werden, allerdings muss die Wirksamkeit der durchgeführten Maßnahmen insgesamt bewertet werden.

II.5. | Für die Ausarbeitung der Strategie zur Kontaminationskontrolle sind detaillierte Kenntnisse der Technik und der Prozesse erforderlich. Mögliche Kontaminationsquellen sind auf mikrobielle Rückstände und Zellreste (z. B. Pyrogene, Endotoxine) sowie auf Partikel (z. B. Glas und andere sichtbare und nichtsichtbare Partikel) zurückzuführen. Zu den Elementen, die im Rahmen einer Strategie zur Kontaminationskontrolle zu berücksichtigen sind, gehören unter anderem: — Auslegung der Anlage und Prozesse, einschließlich der zugehörigen Dokumentation; — Räumlichkeiten und Ausrüstung; — Personal; — Betriebsmittel; — Kontrolle der Ausgangsstoffe, einschließlich Inprozesskontrollen; — Produktbehältnisse und Verschlüsse; — Zulassung wichtiger Lieferanten von Bestandteilen und Anbietern kritischer Dienstleistungen; — Verwaltung ausgelagerter Tätigkeiten und Verfügbarkeit/Übertragung kritischer Informationen zwischen Parteien; — Prozessvalidierung, einschließlich Validierung von Sterilisationsprozessen; — vorbeugende Wartung: Wartung der Ausrüstung, Betriebsmittel und Räumlichkeiten (geplante und ungeplante Wartung), um das Kontaminationsrisiko möglichst gering zu halten; — Reinigung und Desinfektion; — Überwachungssysteme, einschließlich einer Bewertung, ob wissenschaftlich fundierte alternative Methoden eingeführt werden können, um Kontaminationen der Umgebung besser zu erkennen; — Präventionsmechanismen: Trendanalyse, eingehende Untersuchung, Bestimmung der Ursachen, Korrektur- und Vorbeugungsmaßnahmen und der Bedarf an umfassenden Untersuchungsinstrumenten; — kontinuierliche Verbesserung auf der Grundlage der oben genannten Informationen.

II.6. | Änderungen an den bestehenden Systemen müssen vor und nach ihrer Umsetzung im Hinblick darauf bewertet werden, ob sie sich auf die Strategie zur Kontaminationskontrolle auswirken.

II.7. | Der Hersteller muss alle erforderlichen Maßnahmen und Vorkehrungen treffen, um die Sterilität der in seinen Einrichtungen hergestellten Produkte zu gewährleisten. Er darf sich nicht allein auf Endprozesse oder eine Prüfung des Fertigprodukts verlassen.

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## ABSCHNITT III

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## RÄUMLICHKEITEN

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## III.1. Allgemeine Anforderungen

Tabelle (zeilenweise wiedergegeben):

III.1.1. | Die Herstellung steriler Produkte muss in geeigneten Reinräumen stattfinden, und der Zugang zu diesen Reinräumen muss über Umkleideräume erfolgen, die als Schleusen für das Personal und als Schleusen für Ausrüstung und Materialien dienen.

III.1.2. | In Reinräumen und Umkleideräumen muss ein angemessener Reinheitsstandard aufrechterhalten werden, und die Belüftung muss über Filter mit angemessener Wirksamkeit erfolgen. Kontrollen und Überwachungen müssen wissenschaftlich begründet sein und der wirksamen Bewertung des Zustands der Umgebungsbedingungen in Reinräumen, Schleusen und Materialdurchreichen dienen.

III.1.3. | Die verschiedenen Arbeitsvorgänge wie die Vorbereitung der Bestandteile, die Zubereitung des Produkts und die Abfüllung müssen mit geeigneten technischen und betrieblichen Trennmaßnahmen innerhalb des Reinraums oder der Räumlichkeiten durchgeführt werden, um Vermischungen/Vertauschungen und Kontaminationen zu verhindern.

III.1.4. | Durch Barrieresysteme mit beschränktem Zugang (Restricted Access Barrier Systems, RABS) oder Isolatoren kann die mikrobielle Kontamination, die mit direkten menschlichen Eingriffen in der kritischen Zone verbunden ist, so gering wie möglich gehalten werden. Ihre Verwendung muss daher als Teil der Strategie zur Kontaminationskontrolle betrachtet werden; die Anwendung alternativer Vorgehensweisen muss begründet werden.

III.1.5. | Folgende Klassen von Reinräumen/Zonen müssen verwendet werden: a) Klasse A: Für Vorgänge mit hohem Risiko wie aseptische Verarbeitungslinien, Abfüllbereiche, Stopfenbehälter, offene primäre Verpackungen oder für die Herstellung aseptischer Verbindungen unter Schutz von Erstluft. Die Bedingungen der Klasse A werden in der Regel durch einen lokalen Luftstromschutz, wie z. B. Arbeitsplätze mit unidirektionalem Luftstrom innerhalb von RABS oder Isolatoren, gewährleistet. Die Aufrechterhaltung eines unidirektionalen Luftstroms muss für den gesamten Bereich der Klasse A nachgewiesen und qualifiziert werden. Direkte Eingriffe durch das Bedienungspersonal (z. B. ohne den Schutz durch Barrieren und Handschuhanschlüsse) in den Bereich der Klasse A müssen auf ein Minimum reduziert werden. b) Klasse B: Dies ist der Hintergrund-Reinraum für Klasse A für die aseptische Zubereitung und Abfüllung (mit Ausnahme von Isolatoren). Luftdruckgefälle müssen kontinuierlich überwacht werden. Bei Verwendung von Isolatortechnologie können Reinräume unterhalb der Klasse B in Betracht gezogen werden (siehe Abschnitt III.3.3 dieses Anhangs). c) Klasse C und D: Für weniger kritische Phasen der Herstellung aseptisch abgefüllter steriler Produkte oder als Hintergrund für Isolatoren. Sie können auch für die Zubereitung/Abfüllung von endsterilisierten Produkten verwendet werden.

III.1.6. | In Reinräumen und kritischen Zonen müssen alle exponierten Oberflächen glatt, undurchlässig und ohne Risse sein, um eine Abgabe oder Ansammlung von Partikeln oder Mikroorganismen möglichst gering zu halten.

III.1.7. | Um die Ansammlung von Staub zu vermindern und die Reinigung zu erleichtern, dürfen keine schwer zu reinigenden Vertiefungen vorhanden sein. Daher müssen möglichst wenig vorstehende Leisten, Regale, Schränke und Ausrüstungsteile vorhanden sein. Türen müssen so konzipiert sein, dass für die Reinigung unzugängliche Stellen vermieden werden. Schiebetüren sind aus diesem Grund unerwünscht.

III.1.8. | Die in Reinräumen sowohl für die Konstruktion des Raumes als auch für die darin genutzten Gegenstände verwendeten Materialien müssen so ausgewählt werden, dass möglichst wenig Partikel erzeugt werden und gegebenenfalls eine wiederholte Anwendung von Reinigungs-, Desinfektions- und sporiziden Mitteln möglich ist.

III.1.9. | Decken müssen so konzipiert und abgedichtet sein, dass eine Kontamination aus dem darüber liegenden Raum verhindert wird.

III.1.10. | Waschbecken und Abflüsse sind in Bereichen der Klasse A und B nicht zulässig. In anderen Klassen müssen zwischen der Maschine oder Waschbecken und Abflüssen Geruchsverschlüsse vorgesehen werden. Im Fußboden befindliche Abflüsse in Reinräumen einer niedrigeren Reinheitsklasse müssen mit Rückstauklappen oder Verschlüssen ausgestattet werden, um einen Rückfluss zu verhindern, und müssen regelmäßig gereinigt, desinfiziert und gewartet werden.

III.1.11. | Reinräume müssen mit gefilterter Luft versorgt werden, sodass unter allen Betriebsbedingungen gegenüber der Hintergrundumgebung mit einem niedrigeren Reinheitsgrad ein Überdruck aufrechterhalten und der Bereich wirksam durchströmt wird. Angrenzende Räume unterschiedlicher Reinheitsklassen müssen einen Luftdruckunterschied von mindestens 10 Pascal (Richtwert) aufweisen. Auf den Schutz der kritischen Zone muss besonders geachtet werden.

III.1.12. | Die oben genannten Anforderungen an die Luftzufuhr und den Luftdruck können gegebenenfalls geändert werden, um bestimmte Materialien (z. B. pathogene, hochtoxische oder radioaktive Produkte oder lebende virale oder bakterielle Materialien) mit aufzunehmen. Die Änderung kann positiv oder negativ beaufschlagte Schleusen umfassen, die verhindern, dass das gefährliche Material die umgebenden Bereiche kontaminiert. Ist es aus Gründen der Eindämmung erforderlich, dass Luft in eine kritische Zone strömt, muss die Luft aus einem Bereich mit derselben oder einer höheren Reinheitsklasse stammen.

III.1.13. | Für bestimmte Arbeitsvorgänge können auf der Grundlage einer Risikobewertung die Dekontamination von Einrichtungen (z. B. Reinräume und Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK)) und die Behandlung der aus einem Reinraumbereich austretenden Luft erforderlich sein (z. B. im Zusammenhang mit der Produktion von pathogenen, hochtoxischen oder radioaktiven Materialien oder lebenden viralen oder bakteriellen Materialien, wenn die Gefahr einer Ausbreitung in die Umwelt besteht oder wenn eine Kontamination festgestellt wurde).

III.1.14. | Die Luftstrommuster in Reinräumen und -zonen müssen visualisiert werden, und es muss nachgewiesen werden, dass keine Luft aus Bereichen mit niedrigerer Reinheitsklasse in Bereiche mit höherer Reinheitsklasse eindringt und dass auch keine Luft über weniger reine Bereiche (z. B. über den Boden), über Bedienungspersonal oder Ausrüstung strömt, wodurch Kontaminationen in Bereiche mit höherer Reinheitsklasse hineingetragen werden könnten. Insbesondere gilt Folgendes: a) Wenn ein unidirektionaler Luftstrom erforderlich ist, müssen Visualisierungsstudien durchgeführt werden, um die Einhaltung dieser Anforderung nachzuweisen. b) Wenn abgefüllte, verschlossene Produkte über eine kleine Durchführung in einen angrenzenden Reinraum einer niedrigeren Reinheitsklasse gebracht werden, muss mit Studien zur Luftstromvisualisierung nachgewiesen werden, dass keine Luft aus den Reinräumen einer niedrigeren Reinheitsklasse in den Bereich der Reinheitsklasse B eindringt. c) Wenn Luftbewegungen ein Kontaminationsrisiko für den Reinraumbereich oder die kritische Zone darstellen, müssen Korrekturmaßnahmen, wie z. B. Verbesserung der Auslegung, ergriffen werden. d) Sowohl während des Ruhezustands als auch während des Betriebs müssen Untersuchungen des Luftstrommusters durchgeführt werden (z. B. Simulation von Eingriffen des Bedienungspersonals). Videoaufzeichnungen der Luftstrommuster müssen aufbewahrt werden. Die Ergebnisse der Studien zur Luftstromvisualisierung müssen dokumentiert und bei der Erstellung des Umgebungsüberwachungsprogramms für die Anlage angemessen berücksichtigt werden.

III.1.15. | Zwischen Reinräumen und/oder zwischen Isolatoren und ihrem Hintergrund müssen Anzeiger für Luftdruckgefälle angebracht werden. Sollwerte und die Kritikalität von Luftdruckgefällen müssen im Rahmen der Strategie zur Kontaminationskontrolle berücksichtigt werden. Als kritisch eingestufte Luftdruckgefälle müssen kontinuierlich überwacht und aufgezeichnet werden. Es muss ein Warnsystem vorhanden sein, das dem Bedienungspersonal unverzüglich jede Störung der Luftzufuhr oder jede Verringerung von Luftdruckgefällen (unter die Grenzwerte, die für die als kritisch ermittelten festgelegt wurden) anzeigt und es warnt. Das Warnsignal darf nicht ohne eine Bewertung außer Kraft gesetzt werden, und es muss ein Verfahren vorgesehen sein, in dem die bei Auslösen eines Warnsignals zu ergreifenden Maßnahmen festgelegt sind. Wenn Alarmverzögerungen eingestellt werden, müssen diese bewertet und begründet werden. Andere Luftdruckgefälle müssen in regelmäßigen Abständen überwacht und aufgezeichnet werden.

III.1.16. | Die Einrichtungen müssen so ausgelegt sein, dass die Produktionstätigkeiten von außerhalb der Bereiche der Klasse A und B beobachtet werden können (z. B. durch Fenster oder fernbedienbare Kameras mit vollständiger Sicht auf den Bereich und die Prozesse, um eine Beobachtung und Überwachung ohne Betreten zu ermöglichen). Diese Anforderung muss bei der Konzeption neuer Einrichtungen oder bei der Modernisierung bestehender Einrichtungen erfüllt werden.

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## III.2. Transfer von Ausrüstung und Materialien sowie Bewegung von Personal

Tabelle (zeilenweise wiedergegeben):

III.2.1. | Der Transfer von Ausrüstung und Materialien in die Reinräume und kritischen Zonen sowie aus diesen heraus stellt eine der größten potenziellen Kontaminationsquellen dar; daher müssen geeignete Kontrollen durchgeführt werden. Insbesondere der Transfer von Materialien, Ausrüstung und Bestandteilen in Bereiche der Klasse A oder B muss in einem unidirektionalen Prozess erfolgen. Gegenstände müssen nach Möglichkeit sterilisiert und über zweitürige, in die Wand eingelassene Sterilisatoren (z. B. durch einen Autoklav mit Doppeltür oder einen Entpyrogenisierungsofen/-tunnel) in diese Bereiche eingebracht werden. Ist eine Sterilisation beim Transfer der Gegenstände nicht möglich, muss ein validiertes Verfahren angewendet werden, mit dem das gleiche Ziel, d. h. die Verhinderung einer Kontamination, erreicht wird (z. B. durch einen wirksamen Transferdesinfektionsprozess, Schnelltransfersysteme für Isolatoren oder bei gasförmigen oder flüssigen Materialien einen bakterienrückhaltenden Filter). Die Entfernung von Gegenständen aus den Bereichen der Klassen A und B (z. B. Materialien, Abfälle, Umgebungsproben) muss in einem separaten, unidirektionalen Prozess erfolgen. Ist dies nicht möglich, müssen die Bewegungen (ein- und ausgehendes Material) mit zeitlichem Abstand durchgeführt werden und geeignete Kontrollen erfolgen, um eine mögliche Kontamination zu verhindern.

III.2.2. | Nur Materialien und Ausrüstung, die in einer genehmigten Liste aufgeführt sind, die auf der Grundlage einer Bewertung während der Validierung des Transferprozesses erstellt wurde, müssen über eine Schleuse oder Materialdurchreiche in die Bereiche der Klasse A oder B gebracht werden. Nicht genehmigte Gegenstände, die transferiert werden müssen, müssen im Voraus als Ausnahme genehmigt werden.

III.2.3. | Bei der Verbringung von Material oder Ausrüstung aus einem Bereich mit niedrigerer Reinheitsklasse oder einem nichtklassifizierten Bereich in einen Reinraumbereich mit höherer Reinheitsklasse muss eine den Risiken angemessenen Reinigung und Desinfektion erfolgen. Ausrüstung und Materialien (die für die Verwendung im Bereich der Klasse A bestimmt sind) müssen beim Durchgang durch den Bereich der Klasse B geschützt sein. Es müssen geeignete Risikobewertungs- und -minderungsmaßnahmen angewendet und dokumentiert werden, einschließlich eines spezifischen Desinfektions- und Überwachungsprogramms, das von der für die Qualitätssicherung zuständigen Abteilung genehmigt wurde.

III.2.4. | Schleusen müssen so ausgelegt und verwendet werden, dass sie eine physische Trennung gewährleisten und die Kontamination der verschiedenen Bereiche mit Mikroorganismen und Partikeln möglichst gering gehalten wird, und sie müssen für die Bewegung von Material und Personen zwischen verschiedenen Reinraumklassen verwendet werden. Schleusen, die für die Bewegung von Personal verwendet werden, müssen nach Möglichkeit von den für die Materialbewegung verwendeten Schleusen getrennt sein. Ist dies nicht möglich, müssen die Bewegungen (Personal/Material) mit zeitlichem Abstand durchgeführt werden. Die Schleusen müssen wirksam mit gefilterter Luft gespült werden, um sicherzustellen, dass die Reinraumklasse aufrechterhalten bleibt. Die letzte Stufe der Schleuse muss im Ruhezustand dieselbe Reinheitsklasse (lebensfähige und Gesamtpartikel) aufweisen wie der Reinraum, in den sie führt. Die Verwendung separater Umkleideräume für das Betreten und Verlassen des Bereichs der Klasse B ist wünschenswert. Ist dies nicht möglich, müssen die Tätigkeiten (Betreten/Verlassen) mit zeitlichem Abstand durchgeführt werden. Bei hohem Kontaminationsrisiko müssen getrennte Umkleideräume für das Betreten und Verlassen von Produktionsbereichen vorgesehen werden.

III.2.5. | Bei der Auslegung von Schleusen müssen folgende Aspekte berücksichtigt werden: — Personalschleusen : Handwaschvorrichtungen dürfen in der Regel nur im ersten Abschnitt des Umkleideraums vorgesehen werden und nicht in Umkleideräumen mit direktem Zugang zum Bereich der Klasse B. — Materialschleusen : Schleusen und Materialdurchreichen müssen so ausgelegt sein, dass sie die Umgebung mit höherer Reinheitsklasse schützen, beispielsweise durch wirksames Spülen mit aktiv gefilterter Zuluft. Bei Materialdurchreichen und Schleusen (für Material und Personal) dürfen die Ein- und Ausgangstüren nicht gleichzeitig geöffnet werden. Für Schleusen, die zu Bereichen der Klasse A und B führen, muss ein Verriegelungssystem verwendet werden. Für Schleusen, die zu Bereichen der Klasse C und D führen, muss mindestens ein optisches und/oder akustisches Warnsystem eingerichtet werden. Wenn die Trennung des Bereichs aufrechterhalten werden muss, muss das Schließen und Öffnen der verriegelten Türen mit zeitlicher Verzögerung stattfinden.

# ANHANG I STERILE PRODUKTE UND ASEPTISCHE HERSTELLUNG (Fortsetzung)

## III.3. Barrieretechnologien

Tabelle (zeilenweise wiedergegeben):

III.3.1. | Isolatoren und RABS sowie die damit verbundenen Prozesse müssen so ausgelegt sein, dass sie durch die Trennung der Umgebung der Klasse A von der Umgebung des umgebenden Raums Schutz bieten. Die Gefahren, die durch das Einbringen oder Entfernen von Gegenständen während der Verarbeitung entstehen, müssen durch geeignete Technologien oder validierte Systeme möglichst gering gehalten werden.

III.3.2. | Bei der Auslegung der verwendeten Technologien und Prozesse muss sichergestellt werden, dass in der kritischen Zone geeignete Bedingungen aufrechterhalten werden, um das exponierte Produkt während der Arbeitsvorgänge zu schützen. a) Anforderungen an Isolatoren: — Bei der Auslegung offener Isolatoren müssen Bedingungen der Klasse A mit Erstluftschutz in der kritischen Zone und einem unidirektionalen Luftstrom gewährleistet werden, der während der Verarbeitung über die exponierten Produkte hinwegströmt und von diesen wegführt. — Bei der Auslegung geschlossener Isolatoren müssen Bedingungen der Klasse A mit angemessenem Schutz für die exponierten Produkte während der Verarbeitung gewährleistet werden. In geschlossenen Isolatoren, in denen einfache Arbeitsvorgänge durchgeführt werden, muss der Luftstrom nicht unbedingt vollständig unidirektional sein. Ein turbulenter Luftstrom darf jedoch das Risiko einer Kontamination des exponierten Produkts nicht erhöhen. Sind Verarbeitungslinien in geschlossene Isolatoren integriert, müssen Bedingungen der Klasse A mit Erstluftschutz in der kritischen Zone und einem unidirektionalen Luftstrom, der während der Verarbeitung über die exponierten Produkte hinwegströmt und von diesen wegführt, gewährleistet werden. — Unterdruckisolatoren müssen nur verwendet werden, wenn der Einschluss des Produkts als wesentlich erachtet wird (z. B. bei radiopharmazeutischen Produkten), und es müssen spezielle Risikokontrollmaßnahmen angewendet werden, um sicherzustellen, dass die kritische Zone nicht beeinträchtigt wird. b) Anforderungen an RABS: Bei der Auslegung von RABS müssen Bedingungen der Klasse A mit unidirektionalem Luftstrom und Erstluftschutz in der kritischen Zone gewährleistet werden. Ein positiver Luftstrom aus der kritischen Zone in die unterstützende Hintergrundumgebung muss aufrechterhalten werden.

III.3.3. | Die Hintergrundumgebung für Isolatoren oder RABS muss gewährleisten, dass das Risiko einer Kontaminationsübertragung möglichst gering gehalten wird. a) Anforderungen an Isolatoren: — Die angewandte Hintergrundklassifizierung muss auf einer Risikobewertung beruhen und im Rahmen der Strategie zur Kontaminationskontrolle begründet werden. Die Hintergrundumgebung für offene Isolatoren muss in der Regel mindestens der Klasse C entsprechen, während die Hintergrundumgebung für geschlossene Isolatoren mindestens der Klasse D entsprechen muss. — Zu den wichtigsten Erwägungen bei der Durchführung der Risikobewertung für die Strategie zur Kontaminationskontrolle eines Isolators gehören das Programm zur Biodekontamination, der Automatisierungsgrad, die Auswirkungen von Handschuhmanipulationen, die den „Erstluft“-Schutz der kritischen Prozesspunkte beeinträchtigen können, die Auswirkungen eines möglichen Verlusts der Unversehrtheit der Barriere/Handschuhe, die verwendeten Transfermechanismen und Tätigkeiten wie Einrichtung oder Wartung, die das Öffnen der Türen vor der endgültigen Biodekontamination des Isolators erfordern können. Werden zusätzliche Prozessrisiken festgestellt, muss eine höhere Hintergrundklasse angewendet werden, sofern dies nicht in der Strategie zur Kontaminationskontrolle angemessen begründet ist. — An den Anschlussstellen offener Isolatoren müssen Untersuchungen der Luftstrommuster durchgeführt werden, um nachzuweisen, dass keine Luft eindringen kann. b) Anforderungen an RABS: Die Hintergrundumgebung für RABS, die für die aseptische Verarbeitung verwendet wird, muss mindestens der Klasse B entsprechen, und es müssen Untersuchungen des Luftstrommusters durchgeführt werden, um nachzuweisen, dass während der Eingriffe keine Luft eindringt, auch nicht durch Türöffnungen, falls vorhanden.

III.3.4. | Die für Handschuhsysteme (sowohl für Isolatoren als auch für RABS) verwendeten Materialien müssen eine angemessene mechanische und chemische Beständigkeit aufweisen. Die Häufigkeit des Handschuhwechsels muss im Rahmen der Strategie zur Kontaminationskontrolle festgelegt werden. a) Anforderungen an Isolatoren: — Die Prüfung des Handschuhsystems auf Dichtheit muss unter Berücksichtigung des vorgesehenen Verwendungszwecks und der damit verbundenen Risiken mit einer geeigneten Methode durchgeführt werden. Die Prüfung muss in festgelegten Abständen durchgeführt werden. Im Allgemeinen muss die Prüfung der Handschuhe auf Unversehrtheit mindestens zu Beginn und am Ende jeder Charge oder Kampagne durchgeführt werden. Je nach Kampagnendauer können zusätzliche Prüfungen der Handschuhe auf Unversehrtheit erforderlich sein. Bei der Überwachung der Unversehrtheit der Handschuhe muss bei jeder Verwendung und nach jeder Handhabung, die die Unversehrtheit des Systems beeinträchtigen könnte, eine Sichtprüfung vorgenommen werden. Bei manuellen aseptischen Verarbeitungstätigkeiten (d. h. das Bedienungspersonal mischt, füllt, platziert und/oder versiegelt ein offenes Behältnis mit sterilem Produkt manuell), bei denen eine einzelne Einheit oder eine kleine Charge hergestellt wird, kann die Häufigkeit der Prüfung auf Unversehrtheit auf der Grundlage anderer Kriterien erfolgen, z. B. dem Beginn und Ende jeder Herstellungssitzung. — Die Prüfung des Isolatorsystems auf Unversehrtheit/Dichtheit muss in festgelegten Abständen durchgeführt werden. b) Anforderungen an RABS: Handschuhe, die im Bereich der Klasse A verwendet werden, müssen vor der Installation sterilisiert und vor jeder Herstellungskampagne nach einem validierten Verfahren sterilisiert oder wirksam biologisch dekontaminiert werden. Kommt es während des Betriebs zu einer Exposition gegenüber der Hintergrundumgebung, muss nach jeder Exposition eine Desinfektion nach einer zugelassenen Methode durchgeführt werden. Handschuhe müssen bei jeder Verwendung einer Sichtprüfung unterzogen werden, und in regelmäßigen Abständen muss eine Prüfung auf Unversehrtheit durchgeführt werden.

III.3.5. | Die Dekontaminierungsmethoden (Reinigung und Biodekontamination und gegebenenfalls Inaktivierung von biologischen Materialien) müssen ordnungsgemäß dokumentiert werden. Der Reinigungsprozess vor der Biodekontamination ist unerlässlich, da verbleibende Rückstände die Wirksamkeit des Dekontaminationsprozesses beeinträchtigen können. Es muss nachgewiesen werden, dass die verwendeten Reinigungs- und Biodekontaminationsmittel sich nicht nachteilig auf das im RABS oder im Isolator hergestellte Produkt auswirken. a) Anforderungen an Isolatoren: Der Biodekontaminationsprozess des Innenraums muss automatisiert, validiert und innerhalb definierter Zyklusparameter kontrolliert werden, und es muss ein sporizides Mittel in geeigneter Form (z. B. gasförmig oder verdampft) verwendet werden. Handschuhe müssen entsprechend verlängert und die Finger getrennt werden, um den Kontakt mit dem Mittel sicherzustellen. Es müssen Methoden (Reinigung und sporizide Biodekontamination) angewendet werden, die die Innenflächen und die kritische Zone des Isolators frei von lebensfähigen Mikroorganismen halten. b) Anforderungen an RABS: Bei der sporiziden Desinfektion muss routinemäßig ein sporizides Mittel nach einer validierten Methode verwendet werden, bei der nachweislich alle Bereiche der Innenflächen erfasst werden und eine für die aseptische Verarbeitung geeignete Umgebung gewährleistet ist.